Beispiel zu Inhalt und Gliederung einer denkmalpflegerischen Zielstellung 
für Baudenkmale

1.   	Allgemeine Angaben

Bezeichnung des Denkmals, Standort, Eigentümer,

Angaben zur Denkmalliste,

Nutzung (bisher/geplant).

2.	Bestandsanalyse

2.1	Entwicklungsgeschichte

Datierung, Bauherr, Architekt,

Analogien,  Veränderungen/ vorherige Umbauten/  Restaurierungen etc.

2.2	Zustandsbeschreibung

Umgebung,  Form und Gestalt,

Bauaufnahme (verformungsgerechtes Aufmaß),

Fotodokumentation (je Raum und Bauteil),

Zustand der einzelnen Bauteile (u.a. Konstruktion, Schadensbild, Schadensursache) 
und farbige Eintrag in Bauschadenspläne,

Beschreibung von besonders wertvollen Details,
Bauforschungsuntersuchung einschl. Baualterspläne/ dendrochronologische Untersuchungen/ Restauratorische Untersuchung und Dokumentation/

bautechnische Gutachten (z.B. Holzschutzgutachten, Baugrundgutachten).

2.3	Bedeutung/Wertung/Zusammenfassung

Geschichtliche Einordnung,  kulturgeschichtliche bzw. wissenschaftliche Bedeutung,

detaillierte Wertung besonders wertvoller Bauteile oder Ausstattungsstücke.

3.	Denkmalpflegerische Anforderungen zur Planung

3.1	Planung

Funktion und Nutzung, Bauzeichnungen mit farbigen Kennzeichnungen der Veränderungen(gelb=Abbruch, rot=Ergänzung/Zutat/Neubau, schwarz=Erhalt/Reparatur), Änderungen gegenüber dem Bestand (sh. auch Tabelle), Materialwahl und Konstruktionsbeschreibung, Maßnahmeempfehlungen für die Sanierung, Restaurierung und, wenn notwendig, Ergänzung.

3.2	Erläuterungen zur Durchführung denkmalpflegerischer Maßnahmen / Reparaturen und notwendigen Rekonstruktionen/Ergänzungen

Schadensanalyse, Erläuterung von Verfahren (z.B. Höhenausgleich, Trockenlegungen, Reparaturen u.ä.), Detaillierte Erläuterung von Rekonstruktionen (was muss warum ausgetauscht werden?),

Konstruktive Eingriffe zur Sicherung der Standsicherheit/Brandschutz etc., durchzuführende Analysen während der Ausführungsarbeiten, Technologie der Ausführungsarbeiten,  Hinweise für die technische Gebäudeausrüstung,  Hinweise für spezifische Schutzvorkehrungen und für Maßnahmen zur Bestandserhaltung,

begleitende Berichte und Dokumentationen.

3.3 	Zusammenfassung 
Denkmalpflegerische Verträglichkeit der Maßnahmen einschl. voraussichtlicher denkmalpflegerischer Mehraufwand

4.	Nachweise

Literatur- und Quellennachweise, Protokolle, begleitende Berichte und Dokumentationen etc., Abstimmungen mit den Denkmalfachbehörden.

5.	Fortschreibung der Zielstellung

Angaben über vorgesehene nachträgliche Ergänzungen
 	und Präzisierungen, z.B. Veränderungen durch Analyseauswertungen.

Hinweis: Die denkmalpflegerische Zielstellung ist während des Restaurierungs- oder
              des Bauprozesses laufend zu ergänzen und zu präzisieren!

Baubeschreibung zu Pkt. 3.1

| Bauteil | Bestand Konstruktion/Material/ Farbe | Reparatur/ Verfahren | Neu Konstruktion/Material/ Farbe |
| --- | --- | --- | --- |
| Gründung |  |  |  |
| Wände - KG Außenwände Innenwände - EG Außenwände Innenwände - … |  |  |  |
| Decken/Böden Konstruktiver Aufbau einschl. Bekleidungen - über Erdreich - über KG - über EG - .... |  |  |  |
| Dach Konstruktion, Neigung, Deckungsmaterial, Farbe, Dachklempnerarbeiten |  |  |  |
| Dachaufbauten/ Oberlichter |  |  |  |
| Vorbauten (z.B. Erker, Balkone, Vordächer) Gestalt, Konstruktion |  |  |  |
| Treppen Innen/außen |  |  |  |
| Fassade/Bauplastik Material, Farbe einschl. Klempnerarbeiten (Abdeckungen) |  |  |  |
| Fenster Konstruktion, Teilung, Profilierungen, Farbe |  |  |  |
| Türen Konstruktion, Farbe |  |  |  |
| Besondere Einbauten Innenausstattung |  |  |  |

Für weitere Auskünfte, auch zu baulichen Veränderungen oder zu allen Fragen der Denkmalpflege stehen Ihnen die Mitarbeiter der Unteren Denkmalschutzbehörde gern zur Verfügung.

Hinweise:

Im Genehmigungsverfahren wird die Zielstellung vom Landesamt für Denkmalpflege gemäß § 7 Abs. 2a) DSchG M- V bestätigt, mit Auflagen bestätigt oder nicht bestätigt, was zu einer Änderung der geplanten Maßnahme führen kann